精密运动控制系统使用说明V2010

华天光电自主研发的USB精密运动控制系统采用G代码编程，简单好学，采用USB接口通讯方式，使用便捷，兼容性好。可能过上位机界面直接在电脑上编写运动控制代码，编译会自动下载到控制系统中，即可进行脱机或联机控制步进、伺服电机等，共有30余指令语句，如：暂停指令、选择暂停指令、变量运动指令、脉冲当量、反向间隙和圆弧插补指令，可完成1到15轴（3轴同动）运动控制、逻辑控制等功能。

一、安装控制器驱动程序和注册控制：

首先直接执行“Setup.exe”按默认安装好驱动程序即后，然后双击“RegSkyTax.bat”注册控制。

然后把控制器通讯口插入任一计算机USB口，无法进行特别设置，电脑会自动搜索硬件，打开HTMSC.exe显示连接初始化成功，即可进行代码编译工作和控制运行。

二、系统特点：

通讯方式：USB

工作电压：5V

控制轴数：1-15轴，本产品只可控制1轴。

最高脉冲频率：80kpps

编程指令：30余条操作指令

自定义程序数：9个

用户可用变量：8个

最大程序容量：20	K

细分大小：1-128

三、上位机操作指南

1、连接好控制器后，打开HTMSC.exe，如下界面：

以上界面序号解释如下：

1、连接控制器是否成功提示，如果显示实始化错误，请点“初始化运动系统”，如果超过2次不行，请拨下USB连接，重新插入再打开该软件。

2、控制器连接成功后，显示系统参数及当前运行过的角度或距离。如果打开本软件没有显示，请点“刷新数据”。

3、手动控制调节，速度指运行速度，X轴：设置运行的速度与行程。本电控旋转台最达运行速度为25mm/s。

4、G代码编写处，支持直接从记事本粘贴。编写G代码后，点左边“编译”，若编译成功，在9处会显示编译后字节数，编译后会自动下载到控制系统中，然后点“试运行”，就可以执行相应的G代码。也可以进行单步调试。

5、启动默认的用户9个程序

6、原点搜索用，一般用于平移台，旋转台需要用到。

7、停止功能，在任何情况下，使用该功能就可以立即停止控制。

8、执行单行G代码 如：G01 X100 F1000

9、显示4处编译G代码的字节数。

四、脉冲当量、加速度等设置示例：

脉冲当量：就是一个脉冲相当的长度(μm)或角度(1/1000度)，需要在控制器中设置，请按根据待控制的产品的实际正确设置。要用脉冲数编程可将脉冲当量设置为0。

建议：为了更加灵活控制控制器，请直接用脉冲进行控制。

1、脉冲当量设置例1：某机器丝杆传动，导程1.2cm(毫米)，步进电机步进角1.8度，驱动器细分设置为10，求脉冲当量？

步进电机实际的步进角为：1.8/10=0.18（度）

旋转1周所需的脉冲数为：360/0.18=2000（个）

脉冲当量=1.2/2000=0.0006cm=6μm

控制器中的脉冲当量是扩大10倍的数，应设置为60。

2、脉冲当量设置例2：角度控制，步进电机步进角1.8度，驱动器细分设置为40，求脉冲当量。

步进电机实际的步进角为：1.8/40=0.045（度）

脉冲当量=0.045*1000=45

控制器中的脉冲当量是扩大10倍的数，应设置为450。

五、编程指令语句（不分大小写）：

AB：					//标号（程序跳转入口）

G01 p10 q1000 f8000	//设置加速度，起始速度，运行速度

G01 x500 y100		//直线插补，

FH f8000				//X、Y以设置速度返回到0位

FH X100 Y50   		//，绝对坐标编程，移动到绝对坐标（100，50）

G04 t100				//延时100毫秒

G05 x100 y50  		//坐标轴置数

G01 XR1 FR2			//变量R1作为X参数，R2作为F参数

G01 XYR1				//变量R1、R2分别作为X、Y轴参数

G02 XYIJR1			//变量R1-R4分别作为X、Y、I、J参数

G03 XYIJR1			//变量R1-R4分别作为X、Y、I、J参数

G04 TR1				//变量R1作为T参数

G05 YR1				//变量R1作为Y参数

G05 XYR1				//变量R1、R2分别作为X、Y轴参数

FH  XR1				//变量R1别作为X轴参数

FH  XYR1				//变量R1、R2分别作为X、Y轴参数

MOV R1 30		//内部寄存器R1(0—9)置数30

CMP R1 20		//比较R1和20，并设定标志（等于JE，不等于JNE）

SUB R1 20		//R1减20（小于JL,不小于JNL,大于JG，不大于JNG）

ADD R1 2			//R1加2

MUL R1 2			//R1乘2

DIV R1 2			//R1除2

JE A：				//等于跳到标号A：

JNE A：			//不等于跳到标号A：

JL A：				//小于跳到标号A：

JNL A：			//不小于跳到标号A：

JG A：				//大于跳到标号A：

JNG A：			//不大于跳到标号A：

JMP a：			//无条件跳到标号A：

M02				//程序停止

PRINT R1,1		//显示R1的值到第一行

END				//程序结束。

//屏蔽符号，可方便你加注释，让程序更清晰、易懂

六、编程示例

1、入门例程一：

//两段定长，最简单运动控制

g01 p10 Q2000 F8000	//设置加速度、启动速度、运行速度

G01 X5000     		//增量方式移动到第1点

G04 T1000				//延时1000毫秒

G01 X5000	       //增量方式移动到第2点

G04 T1000				//延时1000毫秒

G01 X-10000	       //增量方式返回到程序起点

END      			//程序结束

2、入门示例二

//运行轨迹：三角形

g01 p10 Q2000 F8000		//设置加速度、启动速度、运行速度

G01 X3000 Y3000     	//直线插补（移动到三角形起点）

G01 X10000	        	//底边

G01 X-5000 Y8000    	//斜边1

G01 X-5000 Y-8000   	//斜边1

FH		    				//返回零点

END 1       				//程序结束（编译后做为2号程序）

//END 0做为1号程序，依次类推

3、搜索原点例（适合平移台，旋转台不用）

//分时搜索原点的原代码，用户可修改里面参数，以适合自己的

//系统，下载到控制器后，启动1号程序

//IN3常开，分时搜索原点，先X轴，后Y轴

//因XY零位公用一个口（IN3），搜索原点前要保证两轴释放IN3

G01 P10 q2000 f8000	//设置加速度、起始速度、运行速度

G01 x-90000000    	//以设定的速度搜索限位开关

B:

g01 x5           		//已到限位开关，慢慢脱离开关

IN 3		  				//检查IN3

JE B:            		//没脱离跳到B，继续脱离

g01 x4000         		//已脱离，回退4000个脉冲

g05 x0            		//令x坐标值=0，把此点作为原点

G01 y-90000000    	//以8KHz/秒移动搜索限位开关

C:

g01 y5           		//已到限位开关，慢慢脱离开关

IN 3		  				//检查IN3

JE C:            		//没脱离跳到B，继续脱离

g01 y4000         		//已脱离，回退4000个脉冲

g05 y0            		//令x坐标值=0，把此点作为原点

END	1					//END后必须为1（编译后做为1号程序）

4、逻辑示例

//运行“a12:”10次，然后运行“a14:”6次，如此循环。

mov r1 0              //内部变量R1置数为0

g01 P10 Q2000 F8000   //设置加速度、启动速度、运行速度

a12:

print r1               //显示R1

g04 t2000             //停2000毫秒

g01 x500 f2000        //插补X500 速度F2000

fh x0                 //回X0

add r1 1              //R1加1

cmp r1 10             //比较r1是否等于10

je a14:                //如果等于跳至a14:

jmp a12:              //跳转到a12:

a14:

add r1 1           //R1加1

print r1            //显示R1

g04 t2000          //停2000毫秒

g01 x1000 f5000    //插补X1000 速度F5000

fh x0              //回X0

cmp r1 16          //比较r1是否等于16

jg a15:             //如果等于跳至a15:

jmp a14:           //跳转到a14:

a15:

mul r1 0           //R1乘0

jmp a12:           //跳转到a12:

END 3    //编译后做为3号程序

七、常见问题

1、上位机软件若提示初始失败，请首先检查控制器是否打开电源或者正在运行当中，停止控制器运行，尝试关闭电脑编译程序，取下USB口再重新插入，或者换个USB口插入，再打开本软件。

2、编译出现报错，检查连接线和控制器是否正在运行

3、逻辑语句应用时，如果出现非要求运行方式，需要多检查逻辑方式是否正确

4、请尽量避免在强干扰的机电工作环境使用本控制系统，如果确实需要，请先联系我们，我们将会进行相关技术处理。

5、注意粉尘、腐蚀、油污等的防护

6、编程者要保证语句正确，程序调试中可使用单步功能，请运用显示语句和延时语句，便于观擦运行情况。

7、调试控制器时，请尽量先采用较慢速度，待调试成功后再改为正常速度。