自动充气自动平衡光学平台使用说明书

- 调试前请用低纤维软布擦净工作台面。

- 请将水平仪轻放在平台中间部位。

- 检查静音空气压缩是否良好（请详细阅读空压机说明书）。

- 接通静音空气压缩机电源（200V），打开电源开关进行试运行。

- 将空气压缩机出气管与平台进气口接通，打开电源开关。

- 调整节座螺杆，并配合高度微调阀调节螺栓，使水平气泡移至中央部位，锁紧螺母。

- 用力下压平台任何一个部位，松开后水平气泡是否恢复初使状态。

- 平台搁置任何物品，请小心轻放，尽量避免相对磨擦，以免破坏工作平面精度。

- 长期不用本产品时，请关闭空气压缩机电源，拨掉电源插头，以免隔振气膜产生蠕变。

- 当您在工作不需要平台隔振时，你只需关闭静音空气压缩机电源，打开排气阀即可。